# Johanner Castro, Briyit Muñoz

# Práctica de laboratorio 8.4.2: Práctica de laboratorio del desafío del comando Show IP Route

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Serial0/0/0 | 10.10.10.5 | 255.255.255.252 |
|  | Serial0/0/1 | 10.10.10.9 | 255.255.255.252 |
|  | FastEthernet0/0 | 172.16.1.1 | 255.255.255.224 |
|  | FastEthernet0/1 | 172.16.3.1 | 255.255.255.128 |
|  | Loopback0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| R2 | Serial0/0/0 | 10.10.10.1 | 255.255.255.252 |
|  | FastEthernet0/0 | 172.16.2.1 | 255.255.255.192 |
|  | FastEthernet0/1 | 172.16.3.193 | 255.255.255.248 |
| R3 | Serial0/0/1 | 10.10.10.2 | 255.255.255.252 |
|  | Serial0/0/0 | 10.10.10.6 | 255.255.255.252 |
|  | FastEthernet0/1 | 172.16.1.193 | 255.255.255.192 |
|  | FastEthernet0/0 | 172.16.3.129 | 255.255.255.192 |
| R4 | Serial0/0/0 | 10.10.10.10 | 255.255.255.252 |
|  | Serial0/0/1 | 10.10.10.13 | 255.255.255.252 |
|  | FastEthernet0/1 | 172.16.2.65 | 255.255.255.224 |
|  | FastEthernet0/0 | 172.16.4.1 | 255.255.255.224 |
| R5 | Serial0/0/0 | 10.10.10.14 | 255.255.255.252 |
|  | FastEthernet0/1 | 172.16.1.33 | 255.255.255.240 |
|  | FastEthernet0/0 | 172.16.4.129 | 255.255.255.128 |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá:

- Determinar la topología de red en base a los resultados del comando show ip route.

- Conectar una red de acuerdo con el Diagrama de topología.

- Determinar el direccionamiento de interfaz del router en base a resultados.

- Realizar tareas de configuración básicas en un router.

- Determinar rutas de nivel 1 y nivel 2.

## Escenario

- En esta actividad de laboratorio, determinará la topología de una red utilizando los resultados del comando show ip route. Debe dibujar un diagrama de topología y determinar el direccionamiento de interfaz de cada router. Luego, debe crear y configurar la red en base a los resultados. Las asignaciones de DTE y DCE quedan a su criterio. Una vez finalizado, los resultados de la red deben coincidir con los que se detallan a continuación.

Tarea 1: Examinar los resultados del router.

Paso 1: Examine el resultado del router R1.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.10.0 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.10.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
R       10.10.10.12 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
C       172.16.1.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.1.32/28 [120/2] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.16.1.192/26 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/26 [120/2] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.2.64/27 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
C       172.16.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.3.128/26 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.3.192/29 [120/2] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.4.0/27 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.16.4.128/25 [120/2] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0

Paso 2: Examine el resultado del router R2.

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.10.10.4 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       10.10.10.8 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       10.10.10.12 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.1.32/28 [120/4] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.1.192/26 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.2.64/27 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.3.0/25 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.3.128/26 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.3.192/29 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.4.0/27 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.4.128/25 [120/4] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

Paso 3: Examine el resultado del router R3.

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.5 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, Serial0/0/1
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.10.10.8 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       10.10.10.12 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.1.32/28 [120/3] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.1.192/26 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.2.0/26 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1
R       172.16.2.64/27 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.3.0/25 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.3.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.3.192/29 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1
R       172.16.4.0/27 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.4.128/25 [120/3] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

Paso 4: Examine el resultado del router R4.

R4#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.9 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.10.0 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       10.10.10.4 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
C       10.10.10.8 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.10.10.12 is directly connected, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.1.32/28 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:17, Serial0/0/1
R       172.16.1.192/26 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/26 [120/3] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
C       172.16.2.64/27 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.3.0/25 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.3.128/26 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.3.192/29 [120/3] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
C       172.16.4.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.4.128/25 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:17, Serial0/0/1
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

Paso 5: Examine el resultado del router R5.

R5#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.13 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.10.0 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       10.10.10.4 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       10.10.10.8 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
C       10.10.10.12 is directly connected, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
C       172.16.1.32/28 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.1.192/26 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/26 [120/4] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.2.64/27 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.3.0/25 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.3.128/26 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.3.192/29 [120/4] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.4.0/27 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
C       172.16.4.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

Tarea 2: Crear un diagrama de la red en base a los resultados del router.

Paso 1: Dibuje en el siguiente espacio un diagrama de la red en base a su interpretación de los resultados del router.

Paso 2: Documente las direcciones de interfaz en la tabla de direccionamiento.

Tarea 3: Crear y configurar el diagrama con Packet Tracer.

Paso 1: Cree el diagrama de topología en Packet Tracer. Se pueden utilizar los router 1841 ó 2811.

Paso 2: Configure las interfaces con la dirección IP y máscara de subred correspondientes.

Paso 3: Configure el protocolo de enrutamiento correspondiente para cada router y notifique a todas las redes conectadas directamente.

Paso 4: Verifique que las configuraciones coincidan con los resultados de la Tarea 1.

Tarea 4: Identificar los procesos de enrutamiento.

Paso 1: Examine la tabla de enrutamiento de R1.

¿Cuáles son las direcciones IP de los vecinos del router R1 conectados directamente?

R:

10.10.10.6 (R3, por Serial0/0/0)

10.10.10.10 (R4, por Serial0/0/1)

¿Qué rutas tomó R1 de los vecinos conectados directamente?

Rutas aprendidas con RIP (R): 10.10.10.0/30, 10.10.10.12/30, 172.16.1.32/28, 172.16.1.192/26,

172.16.2.0/26, 172.16.2.64/27, 172.16.3.128/26, 172.16.3.192/29, 172.16.4.0/27 y 172.16.4.128/25

(10 rutas en total). Las demás son directamente conectadas (C) o la ruta estática por defecto (S*).

Paso 2: Examine la tabla de enrutamiento de R2.

¿Cuántas redes o subredes totales tomó R2 de sus vecinos?

R: 12 redes o subredes (13 entradas RIP si se cuenta la ruta por defecto R* 0.0.0.0/0).

¿Dónde enviaría R2 los paquetes para las redes que no están actualmente en su tabla de enrutamiento? ¿Por qué?

R2 los enviaría por la ruta por defecto, al gateway de último recurso 10.10.10.2 (R3) por Serial0/0/0. Cuando no existe una ruta más específica en la tabla, el router usa la ruta candidata 0.0.0.0/0, que R2 aprendió por RIP (R1 la origina con su ruta estática hacia Loopback0).

¿Qué significa el extracto “R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0” al final de la tabla de enrutamiento R2?

R = ruta aprendida por RIP; * = candidata a ruta por defecto; 0.0.0.0/0 = ruta por defecto (cualquier destino); [120/2] = distancia administrativa 120 y métrica de 2 saltos; via 10.10.10.2 = siguiente salto (interfaz de R3); 00:00:04 = tiempo desde la última actualización; Serial0/0/0 = interfaz de salida.

Paso 3: Examine la tabla de enrutamiento de R3.

¿Qué rutas de Nivel 2 tomó R3 de sus vecinos?

10.10.10.8/30 [120/1] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

10.10.10.12/30 [120/2] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

172.16.1.0/27 [120/1] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

172.16.1.32/28 [120/3] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

172.16.2.0/26 [120/1] vía 10.10.10.1 (Serial0/0/1)

172.16.2.64/27 [120/2] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

172.16.3.0/25 [120/1] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

172.16.3.192/29 [120/1] vía 10.10.10.1 (Serial0/0/1)

172.16.4.0/27 [120/2] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

172.16.4.128/25 [120/3] vía 10.10.10.5 (Serial0/0/0)

(192.168.1.0/24 y 0.0.0.0/0 no cuentan: son rutas finales de nivel 1.)

¿Qué redes están conectadas directamente a R3?

10.10.10.0/30 (Serial0/0/1)

10.10.10.4/30 (Serial0/0/0)

172.16.1.192/26 (FastEthernet0/1)

172.16.3.128/26 (FastEthernet0/0)

Paso 4: Examine la tabla de enrutamiento de R4.

¿Cuál es la red que se encuentra más lejos de R4 y a cuántos saltos se encuentra?

172.16.2.0/26 y 172.16.3.192/29, ambas a 3 saltos ([120/3]), vía 10.10.10.9 (R1).

¿Cuántas direcciones de host disponibles hay en la red más alejada de R4? 62 en 172.16.2.0/26 (/26) y 6 en 172.16.3.192/29 (/29)

Paso 5: Examine la tabla de enrutamiento de R5.

¿Cuántos router debe atravesar un paquete para llegar desde R5 a la red 172.16.2.0/26? 4 (R4, R1, R3 y R2)

¿Cuál es el “Gateway de último recurso” para R5 identificado como 10.10.10.13?

Es la dirección de la interfaz Serial0/0/1 de R4, el siguiente salto hacia la ruta por defecto 0.0.0.0/0 que R5 aprendió por RIP (la origina R1 con su ruta estática hacia Loopback0).