Desafío del comando show ip route | Cisco CCNA

Reconstrucción de topología, direccionamiento, configuración RIP y verificación en Packet Tracer

# 1. Propósito y resultados de aprendizaje

Esta guía acompaña la práctica Cisco Networking Academy 8.4.2. El estudiante interpretará las tablas show ip route de R1–R5, deducirá la topología, asignará direcciones a las interfaces, configurará la red en Packet Tracer y justificará los procesos de enrutamiento.

Inferir enlaces y vecinos a partir de redes conectadas y siguientes saltos.

Distinguir rutas conectadas (C), aprendidas por RIP (R), estáticas (S) y candidatas por defecto (*).

Configurar interfaces FastEthernet, seriales, RIP versión 2 y una ruta por defecto.

Verificar conectividad y comparar las tablas obtenidas con los resultados del documento original.

# 2. Conceptos previos

| Código / campo | Interpretación |
| --- | --- |
| C | Red conectada directamente a una interfaz activa. |
| R | Ruta aprendida mediante RIP. |
| S | Ruta estática configurada manualmente. |
| * | Ruta candidata para el tráfico por defecto. |
| [120/2] | Distancia administrativa 120 / métrica RIP de 2 saltos. |
| via 10.10.10.6 | Dirección IP del siguiente salto. |
| Serial0/0/0 | Interfaz de salida elegida por el router. |

Máscaras usadas: /30 = 255.255.255.252 (2 hosts utilizables); /29 = 255.255.255.248 (6); /28 = 255.255.255.240 (14); /27 = 255.255.255.224 (30); /26 = 255.255.255.192 (62); /25 = 255.255.255.128 (126); /24 = 255.255.255.0 (254).

# 3. Tarea 1 — Analizar las tablas de enrutamiento

Procedimiento recomendado para cada router:

Localiza las entradas C: revelan redes directamente conectadas y la interfaz asociada.

En las rutas R, identifica la dirección después de “via”: es el siguiente salto.

Relaciona el siguiente salto con la subred serial /30 para identificar el router vecino.

Lee [120/x]: en este laboratorio, x es la métrica RIP en saltos.

Identifica la ruta 0.0.0.0/0 y determina si es estática o aprendida por RIP.

# 4.Tarea 2 — Reconstruir la topología

Las tablas permiten deducir una cadena de cinco routers. R3 conecta R2 con R1; R1 conecta R3 con R4; R4 conecta R1 con R5.

R2 -------- R3 -------- R1 -------- R4 -------- R5
 10.10.10.0/30  10.10.10.4/30  10.10.10.8/30  10.10.10.12/30

| Enlace | Red serial | IP propuesta extremo A | IP propuesta extremo B |
| --- | --- | --- | --- |
| R2–R3 | 10.10.10.0/30 | R2: 10.10.10.1 | R3: 10.10.10.2 |
| R3–R1 | 10.10.10.4/30 | R3: 10.10.10.5 | R1: 10.10.10.6 |
| R1–R4 | 10.10.10.8/30 | R1: 10.10.10.9 | R4: 10.10.10.10 |
| R4–R5 | 10.10.10.12/30 | R4: 10.10.10.13 | R5: 10.10.10.14 |

Nota importante: las IP seriales anteriores se deducen de los siguientes saltos y constituyen una propuesta coherente para implementar la topología. En los enlaces seriales, el extremo DCE debe proporcionar reloj con clock rate.

# 5. Tarea 2 — Tabla de direccionamiento

Las tablas originales identifican las redes LAN y las interfaces conectadas, pero no especifican la IP exacta de cada interfaz LAN. Las direcciones siguientes son una propuesta de implementación; pueden cambiarse por otras IP válidas de la misma subred, manteniendo la red y la máscara.

| Router | Interfaz | IP propuesta | Máscara | Red |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S0/0/0 |  |  |  |
| R1 | S0/0/1 |  |  |  |
| R1 | F0/0 |  |  |  |
| R1 | F0/1 |  |  |  |
| R1 | Lo0 |  |  |  |
| R2 | S0/0/0 |  |  |  |
| R2 | F0/0 |  |  |  |
| R2 | F0/1 |  |  |  |
| R3 | S0/0/1 |  |  |  |
| R3 | S0/0/0 |  |  |  |
| R3 | F0/1 |  |  |  |
| R3 | F0/0 |  |  |  |
| R4 | S0/0/0 |  |  |  |
| R4 | S0/0/1 |  |  |  |
| R4 | F0/1 |  |  |  |
| R4 | F0/0 |  |  |  |
| R5 | S0/0/0 |  |  |  |
| R5 | F0/1 |  |  |  |
| R5 | F0/0 |  |  |  |

# 6. Tarea 3 — Construcción en Packet Tracer

## Paso 1. Insertar equipos y conectar

Coloca cinco routers Cisco 1841 y nómbralos R1, R2, R3, R4 y R5.

Instala módulos seriales si el modelo no dispone de puertos seriales suficientes; apaga el router antes de insertar módulos.

Conecta R2–R3, R3–R1, R1–R4 y R4–R5 por enlaces seriales.

Conecta las redes LAN a las interfaces FastEthernet indicadas. Puedes añadir switches y PCs para probar conectividad.

Identifica qué extremo de cada enlace serial es DCE; configura clock rate únicamente en el extremo DCE.

## Paso 2. Configurar interfaces

Ejemplo de configuración de R1 con el direccionamiento propuesto:

enable
configure terminal
hostname R1
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface serial0/0/1
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
 no shutdown
exit
interface fastethernet0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.224
 no shutdown
exit
interface fastethernet0/1
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.128
 no shutdown
exit
interface loopback0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
exit

En el extremo DCE, comprueba el cable con show controllers serial 0/0/0 y configura, por ejemplo:

interface serial0/0/0
 clock rate 64000

Adapta los números de interfaz a los puertos reales de tu equipo. No configures clock rate en el extremo DTE.

## Paso 3. Configurar las interfaces restantes

### R2

enable
configure terminal
hostname R2
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
interface fastethernet0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.192
 no shutdown
interface fastethernet0/1
 ip address 172.16.3.193 255.255.255.248
 no shutdown
end

### R3

enable
configure terminal
hostname R3
interface serial0/0/1
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
no shutdown
interface fastethernet0/1
 ip address 172.16.1.193 255.255.255.192
 no shutdown
interface fastethernet0/0
 ip address 172.16.3.129 255.255.255.192
 no shutdown
end

### R4

enable
configure terminal
hostname R4
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
 no shutdown
interface serial0/0/1
 ip address 10.10.10.13 255.255.255.252
 no shutdown
interface fastethernet0/1
 ip address 172.16.2.65 255.255.255.224
 no shutdown
interface fastethernet0/0
 ip address 172.16.4.1 255.255.255.224
 no shutdown
end

### R5

enable
configure terminal
hostname R5
interface serial0/0/0
 ip address 10.10.10.14 255.255.255.252
 no shutdown
interface fastethernet0/1
 ip address 172.16.1.33 255.255.255.240
 no shutdown
interface fastethernet0/0
 ip address 172.16.4.129 255.255.255.128
 no shutdown
end

## Paso 4. Configurar RIP versión 2

Las rutas del documento están marcadas con R y muestran la distancia administrativa 120, característica de RIP. Como hay subredes con distintas máscaras dentro de 172.16.0.0/16, se recomienda RIPv2 con no auto-summary.

Ejecuta este bloque en R2, R3, R4 y R5. En R1 utiliza además la ruta por defecto descrita abajo.

router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
 network 172.16.0.0

En R1, configura la ruta por defecto hacia Loopback0 para reproducir la entrada S* del documento:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback0
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 10.0.0.0
 network 172.16.0.0
 network 192.168.1.0

Para que los demás routers aprendan la ruta por defecto como R*, el comportamiento de anuncio depende de la versión de IOS/Packet Tracer. Si no aparece, consulta las capacidades del IOS disponible y prueba el mecanismo admitido para originar/anunciar la ruta por defecto (por ejemplo, default-information originate o redistribución de la ruta estática). No des por verificado este punto hasta observar R* en la tabla de los routers vecinos.

# 7. Verificación y diagnóstico

show ip interface brief
show controllers serial 0/0/0
show ip protocols
show ip route
show running-config
ping <IP-del-vecino>
traceroute <IP-destino>

| Si observas… | Comprueba… |
| --- | --- |
| Interfaz administratively down | Falta no shutdown. |
| Interfaz serial down/down | Cable, módulo, reloj DCE/DTE y estado del extremo remoto. |
| Red conectada no aparece con C | IP/máscara incorrecta o interfaz no activa. |
| No aparecen rutas R | RIP habilitado, network statements, versión, máscaras y no auto-summary. |
| Rutas aparecen pero falla el ping | Dirección/máscara del host, gateway, interfaz LAN y rutas de retorno. |
| No aparece R* en R2–R5 | Anuncio de la ruta por defecto desde R1 y compatibilidad del IOS. |

Criterio de éxito: las redes conectadas deben aparecer como C; las redes remotas como R; los siguientes saltos deben corresponder al router adyacente adecuado; y la ruta por defecto debe coincidir con el resultado esperado del laboratorio.

# 8. Tarea 4 — Preguntas de análisis y respuestas orientadoras

## Paso 1. Router R1

## Paso 2. Router R2

## Paso 3. Router R3

## Paso 4. Router R4

## Paso 5. Router R5

# 9. Lista de cotejo para la entrega

☐ Diagrama con cinco routers y cuatro enlaces seriales etiquetados con sus subredes.

☐ Tabla de direccionamiento completa con interfaces, IP y máscaras.

☐ Capturas de show ip interface brief y show ip route de los cinco routers.

☐ Configuración RIP v2 documentada en cada router.

☐ Pruebas de ping entre redes no directamente conectadas y, si procede, traceroute.

☐ Respuestas justificadas a las preguntas de análisis.

☐ Registro de discrepancias entre la tabla original y la topología implementada.

# 10. Rúbrica

| Criterio | Ponderación | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Interpretación de tablas y topología | 25 % | Identifica vecinos, rutas C/R y siguientes saltos. |
| Direccionamiento y máscaras | 20 % | Tabla completa, subredes válidas y sin solapamientos. |
| Configuración de interfaces y RIP | 25 % | Interfaces activas, RIP v2 y anuncios correctos. |
| Verificación y solución de fallos | 20 % | Comandos, pings y diagnóstico razonado. |
| Informe técnico | 10 % | Respuestas claras, capturas y conclusiones. |

# 11. Conclusión

El objetivo no es memorizar rutas, sino razonar desde la tabla: una ruta conectada revela una interfaz y una red local; una ruta RIP revela un destino remoto, una métrica y un siguiente salto. La configuración se considera válida cuando la topología, el direccionamiento y las rutas verificadas concuerdan, o cuando cualquier diferencia respecto al material original queda identificada y técnicamente explicada.