# Práctica de laboratorio 8.4.2: Práctica de laboratorio del desafío del comando Show IP Route

## Tabla de direccionamiento

| Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 |  |  |  |
| R2 |  |  |  |
| R3 |  |  |  |
| R4 |  |  |  |
| R5 |  |  |  |

## Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio, usted podrá:

Determinar la topología de red en base a los resultados del comando show ip route.

Conectar una red de acuerdo con el Diagrama de topología.

Determinar el direccionamiento de interfaz del router en base a resultados.

Realizar tareas de configuración básicas en un router.

Determinar rutas de nivel 1 y nivel 2.

## Escenario

- En esta actividad de laboratorio, determinará la topología de una red utilizando los resultados del comando show ip route. Debe dibujar un diagrama de topología y determinar el direccionamiento de interfaz de cada router. Luego, debe crear y configurar la red en base a los resultados. Las asignaciones de DTE y DCE quedan a su criterio. Una vez finalizado, los resultados de la red deben coincidir con los que se detallan a continuación.

Tarea 1: Examinar los resultados del router.

Paso 1: Examine el resultado del router R1.

R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP 
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.10.0 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.10.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
R       10.10.10.12 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
C       172.16.1.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.1.32/28 [120/2] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.16.1.192/26 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/26 [120/2] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.2.64/27 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
C       172.16.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.3.128/26 [120/1] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.3.192/29 [120/2] via 10.10.10.6, 00:00:09, Serial0/0/0
R       172.16.4.0/27 [120/1] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
R       172.16.4.128/25 [120/2] via 10.10.10.10, 00:00:09, Serial0/0/1
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Loopback0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0

Paso 2: Examine el resultado del router R2.

R2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.2 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.10.10.4 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       10.10.10.8 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       10.10.10.12 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.1.32/28 [120/4] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.1.192/26 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.2.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.2.64/27 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.3.0/25 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.3.128/26 [120/1] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.3.192/29 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.4.0/27 [120/3] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.4.128/25 [120/4] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0

Paso 3: Examine el resultado del router R3.

R3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.5 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
C       10.10.10.0 is directly connected, Serial0/0/1
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.10.10.8 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       10.10.10.12 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.1.32/28 [120/3] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.1.192/26 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.2.0/26 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1
R       172.16.2.64/27 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.3.0/25 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
C       172.16.3.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.3.192/29 [120/1] via 10.10.10.1, 00:00:03, Serial0/0/1
R       172.16.4.0/27 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R       172.16.4.128/25 [120/3] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:04, Serial0/0/0

Paso 4: Examine el resultado del router R4.

R4#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.9 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.10.0 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       10.10.10.4 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
C       10.10.10.8 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.10.10.12 is directly connected, Serial0/0/1
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.1.32/28 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:17, Serial0/0/1
R       172.16.1.192/26 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/26 [120/3] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
C       172.16.2.64/27 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.3.0/25 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.3.128/26 [120/2] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R       172.16.3.192/29 [120/3] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
C       172.16.4.0/27 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.4.128/25 [120/1] via 10.10.10.14, 00:00:17, Serial0/0/1
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 10.10.10.9, 00:00:14, Serial0/0/0

Paso 5: Examine el resultado del router R5.

R5#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B – BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E – EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o – ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.10.10.13 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/30 is subnetted, 4 subnets
R       10.10.10.0 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       10.10.10.4 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       10.10.10.8 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
C       10.10.10.12 is directly connected, Serial0/0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 5 masks
R       172.16.1.0/27 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
C       172.16.1.32/28 is directly connected, FastEthernet0/1
R       172.16.1.192/26 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.2.0/26 [120/4] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.2.64/27 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.3.0/25 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.3.128/26 [120/3] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.3.192/29 [120/4] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R       172.16.4.0/27 [120/1] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
C       172.16.4.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.1.0/24 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.13, 00:00:21, Serial0/0/0

Tarea 2: Crear un diagrama de la red en base a los resultados del router.

Paso 1: Dibuje en el siguiente espacio un diagrama de la red en base a su interpretación de los resultados del router.

Paso 2: Documente las direcciones de interfaz en la tabla de direccionamiento.

Tarea 3: Crear y configurar el diagrama con Packet Tracer.

Paso 1: Cree el diagrama de topología en Packet Tracer. Se pueden utilizar los router 1841 ó 2811.

Paso 2: Configure las interfaces con la dirección IP y máscara de subred correspondientes.

Paso 3: Configure el protocolo de enrutamiento correspondiente para cada router y notifique a todas las redes conectadas directamente.

Paso 4: Verifique que las configuraciones coincidan con los resultados de la Tarea 1.

Tarea 4: Identificar los procesos de enrutamiento.

Paso 1: Examine la tabla de enrutamiento de R1.

¿Cuáles son las direcciones IP de los vecinos del router R1 conectados directamente?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Qué rutas tomó R1 de los vecinos conectados directamente?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Paso 2: Examine la tabla de enrutamiento de R2.

¿Cuántas redes o subredes totales tomó R2 de sus vecinos?

__________

¿Dónde enviaría R2 los paquetes para las redes que no están actualmente en su tabla de enrutamiento? ¿Por qué?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Qué significa el extracto “R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.10.10.2, 00:00:04, Serial0/0/0” al final de la tabla de enrutamiento R2?

___________________________________________________________________________________

Paso 3: Examine la tabla de enrutamiento de R3.

¿Qué rutas de Nivel 2 tomó R3 de sus vecinos?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Qué redes están conectadas directamente a R3?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Paso 4: Examine la tabla de enrutamiento de R4.

¿Cuál es la red que se encuentra más lejos de R4 y a cuántos saltos se encuentra?

____________________________________________________________________________________

¿Cuántas direcciones de host disponibles hay en la red más alejada de R4? __________

Paso 5: Examine la tabla de enrutamiento de R5.

¿Cuántos router debe atravesar un paquete para llegar desde R5 a la red 172.16.2.0/26? __________

¿Cuál es el “Gateway de último recurso” para R5 identificado como 10.10.10.13?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________