Informe Técnico: Análisis de Gestión de Mantenimiento - Carbones del Norte S.A.S.

2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2.1. Cálculo de indicadores

A continuación, se detalla la evaluación de los indicadores de desempeño (KPIs) de mantenimiento para la flota y equipos de planta, calculados sobre la base operativa de los últimos 30 días.

| Equipo | Cálculo MTBF (h/falla) | Cálculo MTTR (h/falla) | Cálculo Disponibilidad (MTBF / (MTBF + MTTR)) |
| --- | --- | --- | --- |
| Camión 1 | 300 / 5 = 60.00h | 20 / 5 = 4.00h | 60.00 / (60.00 + 4.00) = 93.75% |
| Camión 2 | 300 / 4 = 75.00h | 16 / 4 = 4.00h | 75.00 / (75.00 + 4.00) = 94.94% |
| Camión 3 | 300 / 6 = 50.00h | 24 / 6 = 4.00h | 50.00 / (50.00 + 4.00) = 92.59% |
| Pala Hidráulica | 360 / 4 = 90.00h | 18 / 4 = 4.50h | 90.00 / (90.00 + 4.50) = 95.24% |
| Trituradora | 720 / 3 = 240.00h | 15 / 3 = 5.00h | 240.00 / (240.00 + 5.00) = 97.96% |
| Sistema Bombeo | 720 / 5 = 144.00h | 10 / 5 = 2.00h | 144.00 / (144.00 + 2.00) = 98.63% |

2.2. Análisis comparativo

a. Análisis de Confiabilidad, Mantenibilidad y Disponibilidad

- Confiabilidad (MTBF): El Camión 3 presenta la menor confiabilidad del sistema, con un MTBF de apenas 50 horas, lo que indica la mayor frecuencia de eventos de falla en el periodo evaluado.

- Mantenibilidad (MTTR): La Trituradora registra el mayor tiempo promedio de recuperación (MTTR = 5.00h), evidenciando una baja mantenibilidad que sugiere complejidad en sus intervenciones o demoras en la logística de repuestos.

- Disponibilidad: El Camión 3 posee la menor disponibilidad inherente de la operación con un 92.59%.

- Coherencia: Los resultados son técnicamente coherentes. La disponibilidad representa la probabilidad de estado estable de que un sistema esté operativo. En el Camión 3, la combinación de una alta tasa de fallas (menor MTBF) con un tiempo de reparación constante (4.00h) degrada severamente la disponibilidad. Por el contrario, la Trituradora mantiene una alta disponibilidad (97.96%) a pesar de su alto MTTR, debido a que su excelente confiabilidad (solo 3 fallas en 720h) compensa el tiempo extendido de reparación.

b. Análisis económico integrado

| Equipo | Fórmula Aplicada | Costo Total por Fallas |
| --- | --- | --- |
| Camión 1 | (20 × $1.200.000) + (20 × $100.000) | $26.000.000 |
| Camión 2 | (16 × $1.200.000) + (16 × $100.000) | $20.800.000 |
| Camión 3 | (24 × $1.200.000) + (24 × $100.000) | $31.200.000 |
| Pala Hidráulica | (18 × $1.500.000) + (18 × $100.000) | $28.800.000 |
| Trituradora | (15 × $2.000.000) + (15 × $100.000) | $31.500.000 |
| Sistema Bombeo | (10 × $800.000) + (10 × $100.000) | $9.000.000 |

- ¿El equipo que más falla es el que más cuesta? No. El Camión 3 es el equipo con mayor frecuencia de fallas (6 eventos), pero la Trituradora genera un impacto económico superior ($31.500.000) habiendo fallado solo 3 veces. Esto demuestra que la criticidad financiera no depende exclusivamente de la confiabilidad, sino del costo de oportunidad y la penalización por hora.

- ¿El equipo más costoso es el más crítico? Sí, desde una perspectiva de impacto en la cadena de valor. Aunque la Pala Hidráulica tiene un impacto operativo sistémico mayor (detiene los camiones), la Trituradora representa el costo de parada más alto y el mayor impacto económico total, siendo el punto de salida final del producto.

- ¿Dónde está el verdadero impacto económico? El impacto reside en el costo horario intrínseco de parada combinado con la deficiencia en mantenibilidad (MTTR). En la Trituradora, el costo se dispara por su valor unitario de parada, mientras que en los camiones (especialmente el Camión 3), el impacto es derivado de la frecuencia acumulada, donde la baja confiabilidad suma horas de indisponibilidad que erosionan la rentabilidad.

c. Construcción de ranking de criticidad

- Trituradora: Justificación Técnica: Se posiciona como el activo de mayor criticidad debido a su impacto económico total de $31.500.000 y su baja mantenibilidad (MTTR: 5.00h). A pesar de tener una disponibilidad del 97.96% y solo 3 fallas, su condición de punto único de falla (single point of failure) y su elevado costo de parada la hacen prioritaria; cualquier desviación en su confiabilidad actual resultaría en pérdidas financieras insostenibles.

- Pala Hidráulica: Justificación Técnica: Este activo es el motor de la producción con una disponibilidad del 95.24%. Su criticidad radica en su efecto en cadena sobre la flota; con un MTTR de 4.50h y 4 fallas registradas, su impacto económico alcanza los $28.800.000. Una parada de la pala anula la función de los camiones, paralizando el flujo de extracción hacia la trituradora.

- Camión 3 (Flota de Transporte): Justificación Técnica: Representa el punto de mayor inestabilidad operativa con la disponibilidad más baja del sistema (92.59%) y una confiabilidad crítica de solo 50 horas (6 fallas). Con un impacto económico de $31.200.000 y un MTTR de 4.00h, su alta frecuencia de fallas demanda una intervención urgente en la estrategia de mantenimiento preventivo para estabilizar el transporte de mineral.

- Sistema de Bombeo: Justificación Técnica: Se clasifica como el equipo de menor criticidad relativa con la mayor disponibilidad del estudio (98.63%) y el mejor MTTR (2.00h). Aunque presentó 5 fallas, su bajo costo de penalización y rápido tiempo de recuperación resultan en el menor impacto económico total ($9.000.000), permitiendo que su gestión sea menos prioritaria frente a los activos de producción directa.

d. Identificación del cuello de botella

- ¿Qué equipo limita la producción global? La Trituradora primaria, dado que el volumen total de carbón procesado y listo para la venta depende estrictamente de su capacidad de reducción.

- ¿Cuál genera el mayor efecto en cadena? La Pala Hidráulica, ya que su indisponibilidad deja fuera de servicio operativamente a los tres camiones mineros por falta de carga.

- ¿Cuál detiene completamente la operación? La Trituradora, al constituir el cuello de botella final; sin su funcionamiento, el proceso de extracción pierde su propósito comercial al no poder procesar el mineral.

e. Conclusión técnica del análisis

- Equipo más crítico: La Trituradora. La razón técnica es su condición de equipo único de proceso con el mayor MTTR (5.00h) y el impacto económico más severo por hora de parada ($2.100.000 sumando mano de obra), lo que la convierte en el riesgo financiero más alto de la mina.

- Problema dominante: La ausencia de una gestión de activos estructurada, evidenciada por un modelo 100% correctivo. Esto genera un círculo vicioso de "compras post-falla", alta presión de producción que impide el mantenimiento programado y una degradación progresiva de la confiabilidad (especialmente en los camiones).

- Propuesta de mejora e implementación: Implementar una estrategia de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) y un análisis de Criticidad Integral (PIE). La ejecución debe enfocarse en:

  - Estrategia de Repuestos Críticos: Crear un stock de seguridad inmediato para los componentes de la Trituradora para reducir su MTTR de 5 horas.

  - Transición Preventiva: Establecer planes de mantenimiento basados en condición y horas de operación para los camiones, atacando la causa raíz del Camión 3 para elevar su MTBF.

  - Gestión de Indicadores: Implementar un tablero de control de KPIs (MTBF, MTTR) para medir la efectividad de las nuevas políticas y justificar paradas programadas ante la gerencia de producción, basándose en la mitigación comprobada de costos por falla.